表 1.1-2a　各計畫區基本資料與地質特性一覽表

| 編號 | 優先辦理區編號 | 大規模崩塌潛勢區 | 面積 (ha) | 邊坡傾向傾角 | 邊坡坡度 (°) | 地質 | 層面位態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS144 | 高雄市-杉林區-D021 (新庄) | 10.3 | N60°W / 23° | 23° | 中新世三峽群：上盤為長枝坑層 (砂頁岩互層)；下盤為隘寮腳層 | N30°E / 40°NW (層面位態) |
| 2 | DS002 | 高雄市-茂林區-D048 (萬山) | 125 | 東南向 (SE) | 25°~45° | 中新世潮州層 (板岩、硬頁岩) |  |
| 3 | DS145 | 高雄市-六龜區-T001 (藤枝) | 15.2 | N55°E / 33°NW | 平均 33° (局部 60°) | 中新世樟山層下段 (板岩、風化擾動板岩) | N45°W / 45°SW |
| 4 | DS011 | 高雄市-桃源區-D382 (寶山) | 51.8 | 南向至東南向 | 五級坡以上佔 77.3% | 中新世樟山層下段 (板岩為主) |  |
| 5 | DS009 | 屏東縣-來義鄉-T001 (來義) | 78.8 | 南及東南向 | 以六級坡 (>55%) 佔最多 | 中新世潮州層 (板岩、硬頁岩為主，夾變質砂岩) |  |

表 1.1-2b　各計畫區不連續面分析與邊坡活動性一覽表

| 編號 | 不連續面位態 | 不連續面與坡面關係 | 主要滑動機制 | 滑動面深度 (m) 地表下 | 地下水位 (m) 地表下 | 邊坡活動性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 區域地層：N30°E/40°NW；擾動位態：1.高角度西傾 | 斜交坡 | 旋轉滑動 (向西南/東南/東北擾動)、剪裂帶滑動 | 4.25~48.00m (剪裂泥帶)；含深層滑動塊體 | 乾季：4.6~5.8m；雨季：2.5~3.0m | GSI < 10，岩體風化嚴重且破碎，局部坡體不穩定 |
| 2 | 劈理：N75°W/35°SW；優勢節理：N10°E/75°S | 整體非順向坡 (斜交)；蝕溝東北側為順向坡 | 楔型破壞、岩體潛移 (U形溝)、圓弧型 (道路段) | 30.4m (監測)；崩積層厚度可達 40m | 地表下30~35m | 高活動潛勢；存有潛移張力裂隙 (U形溝) |
| 3 | 劈理：N45°W / 45°SW | 斜交坡 (走向交角約 80°) | 局部楔型破壞、潛移蠕動 | 數十公分至數十公尺 (崩積層) | 地表下40m | 受 88 風災影響岩體強烈擾動 |
| 4 | 板狀劈理發達 |  | 楔型破壞模式、沈積崩移構造 | 53~55m (監測) | 地表下25m | 108 年監測得剪動 |
| 5 | 劈理：N20°~30°E / 20°~30°E ；節理多組 | 局部順向坡、斜交坡、攻擊坡 | 順向坡平面滑動、楔型破壞、向源侵蝕、河岸沖刷崩塌 | 26m (監測) | 地表下48m | 高活動性：發現剪裂錯動、岩體彎折、大規模表面崩塌 |