表 1.1-2a　各計畫區基本資料與地質條件彙整表

| 編號 | 優先辦理區 編號 | 大規模崩塌潛勢區 | 面積 (ha) | 邊坡傾向 傾角 | 邊坡坡度 (°) | 地質 | 層面位態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS144 | 高雄市-杉林區-D021 （新庄） | 10.3 | N60°W / 23° | 23° | 中新世三峽群：上盤為長枝坑層 （砂頁岩互層）；下盤為隘寮腳層 （粉砂質泥岩為主） | N30°E / 40°NW （層面位態） |
| 2 | DS002 | 高雄市-茂林區-D048 （萬山） | 125 | 東南向 (SE) | 25°~45° | 中新世潮州層 （板岩、硬頁岩） | — |
| 3 | DS145 | 高雄市-六龜區-T001 （藤枝林道3.5k） | 15.2 | N55°E / 33°NW | 平均33° （局部60°） | 中新世樟山層下段 （板岩、風化擾動板岩） | N45°W / 45°SW |
| 4 | DS011 | 高雄市-桃源區-D382 （寶山） | 58.5 | 西~西南向 | 25°~40° | 中新世樟山層 （板岩、變質砂岩） | N20°E / 35°NW |
| 5 | DS009 | 屏東縣-來義鄉-T001 （來義） | 78.8 | 南及東南向 | 六級坡 (>55%) 佔最多 | 中新世潮州層 （板岩、硬頁岩為主，夾變質砂岩） | — |

表 1.1-2b　各計畫區不連續面分析與邊坡活動性一覽表

| 編號 | 大規模崩塌潛勢區 | 不連續面位態 | 不連續面 與坡面關係 | 主要滑動機制 | 滑動面深度 (m) 地表下 | 地下水位 (m) 地表下 | 邊坡活動性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉林-D021 （新庄） | 區域地層：N30°E/40°NW 擾動位態：高角度西傾 | 斜交坡 | 旋轉滑動（向西南/東南/ 東北擾動）、剪裂帶滑動 | 4.25~48.00 （剪裂泥帶； 含深層滑動塊體） | 乾季：4.6~5.8 雨季：2.5~3.0 | GSI < 10 岩體風化嚴重且破碎 局部坡體不穩定 |
| 2 | 茂林-D048 （萬山） | 劈理：N75°W/35°SW 優勢節理：N10°E/75°S | 整體非順向坡（斜交） 蝕溝東北側為順向坡 | 楔型破壞、岩體潛移 （U形溝） 圓弧型（道路段） | 30.4（監測） 崩積層厚度可達40 | 地表下30~35 | 高活動潛勢 存有潛移張力裂隙 （U形溝） |
| 3 | 六龜-T001 （藤枝） | 劈理：N45°W/45°SW | 斜交坡 （走向交角約80°） | 局部楔型破壞 潛移蠕動 | 數十公分至 數十公尺（崩積層） | 地表下40 | 受88風災影響 岩體強烈擾動 |
| 4 | 桃源-D382 （寶山） | 劈理：N20°E/35°NW 節理：N50°W/70°SW | 順向坡（主要） 局部斜交坡 | 順向坡平面滑動 岩屑崩滑 | 25~35（監測） 崩積層厚度可達50 | 地表下25~35 | 中高活動性 順向坡具滑動潛勢 |
| 5 | 來義-T001 （來義） | 劈理：N20°~30°E/20°~30°E 節理多組 | 局部順向坡 斜交坡、攻擊坡 | 順向坡平面滑動 楔型破壞、向源侵蝕 河岸沖刷崩塌 | 26（監測） | 地表下48 | 高活動性 發現剪裂錯動 岩體彎折、大規模表面崩塌 |

表 1.1-2c　各計畫區監測儀器與警戒管理基準綜覽

| 編號 | 崩塌潛勢區 | 儀器種類數 | 主要儀器項目 | 雨量警戒值 (mm) | GNSS 警戒值 (mm/hr) | 傾斜儀警戒值 (s/1day) | 最近活躍事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉林-D021 （新庄） | 5 | 雨量計、GNSS、地表傾斜儀 孔內傾斜儀、地下水位計 | 900 | 10 | ±900 / ±2700 | 凱米颱風（2024） |
| 2 | 茂林-D048 （萬山） | 6 | 雨量計、GNSS、地表傾斜儀 孔內傾斜儀、地下水位計 即時影像 | 800 | 20 | ±600 / ±1800 | 凱米颱風（2024） |
| 3 | 六龜-T001 （藤枝） | 4 | 雨量計、GNSS、地表傾斜儀 地下水位計 | 900 | 15 | ±600 / ±1800 | 凱米颱風（2024） |
| 4 | 桃源-D382 （寶山） | 5 | 雨量計、GNSS、地表傾斜儀 孔內傾斜儀、地下水位計 | 900 | 20 | ±600 / ±1800 | 凱米颱風（2024） |
| 5 | 來義-T001 （來義） | 5 | 雨量計、GNSS、地表傾斜儀 孔內傾斜儀、地下水位計 | 850 | 20 | ±600 / ±1800 | 山陀兒颱風（2024） |

註：1. 警戒值依「大規模崩塌監測資料規範」最新版本訂定。2. 儀器種類數為115年度計畫配置。3. 警戒值可能依現地狀況檢討調整。